一、简答题(34分)

1、煤田划分为井田时应遵循什么原则？

答：

2、柱式开采体系与壁式开采体系相比其主要特点是什么？

答：壁式体系与柱式体系主要特点

| 壁式体系采煤法(95%) | 柱式体系采煤法(5%) |
| --- | --- |
| 1、采煤工作面长度较长； 2、工作面两端各有一通道，用于通风和运输； 3、随工作面推进应有计划处理采空区； 4、采下来的煤平行于煤壁运出采场。 | 1、采煤工作面长度较短，但数目多； 2、工作面为一独头，通风条件差，采出率低； 3、采场可不支护，不处理采空区； 4、采下来的煤垂直于煤壁运出采场。 |

ps：

壁式：较柱式体系采煤法相比，有煤炭损失少、回采连续性强、单产高、采煤系统较简单、对地质条件适应性强等优点，但也有采煤工艺装备比较复杂的缺点。

柱式：一般用于埋藏较浅的近水平薄及中厚煤层，并要求顶板较好、瓦斯涌出量少的地质条件。

*3、矿井生产能力、服务年限和矿井储量之间关系如何？在计算服务年限时为何要考虑一定的储量备用系数？

何谓"储量备用系数”?其在矿井服务年限计算中有何作用? (6分)

答：   式中  Zk—井田可采储量， C—采区回采率

A—矿井生产能力；K—储量备用系数，取1.2～1.4。

矿开建成投产以后，可能出现因地质构造、煤层条件变化，使矿井设讯可采储量减

少，或由于开采技术、装备原因，使煤炭采出率降低，或由于矿井技术改造，使矿井生产

规模增大而减少矿井服务年限等情况。为了保证设计矿井在实际生产期间具有足够的储量

和服务年限，特在矿井设计服务年限计算中考虑了储量备用系数。

4、巷道掘进时，炮眼布置种类及其作用如何？

答：炮眼种类和作用为：

炮眼

5、采场、采煤工作面和区段有何区别？

答：采场：用来大量采取煤炭的场所；

采煤工作面：在采场内进行回采的煤壁；

区段：在采区范围内，沿煤层倾斜方向划分的若干个可以布置一个采煤工作面的走向长条.

6、掘进工作面有哪五道主要工序？

答：五大工序：破、通、装、运、支

7、矿井通风的主要任务和目的是什么？

答：

8、根据进出风井的相对位置关系，矿井通风方式有哪几种？

答：按进出风井的布置方式分

9、何谓开采水平？开采水平与水平有何区别？                     4分

答：所谓开采水平是指布置有井底车场和主要运输大巷，并担负该水平开采范围内的主要运输任务的水平。而水平是指阶段与阶段之间的水平分解面。

*10、煤矿、煤田、井田的含义及关系如何？

答：同一地质时期形成的大致连续发育的含煤岩系分布区，称为煤田。将煤田划分为几个小部分，分别建设矿山进行煤炭开采，则每一部分称为井田，即划归一个矿山开采的部分煤田称为井田。人类开发全部煤田或部分煤田而形成的社会组合，称为矿区。

*11、何谓“采区”？试解释其在平面及纵向上的含义？

答：在阶段范围内，将阶段沿煤层走向划分为若干个具有独立生产系统的开采块段，这样的块段称为采区。

12、试解释道岔型号ZDK615-4-2018中各字符的含义。(6分)

说明道岔符号DX615-4-1213中各符号的含义？

说明道岔符号DK615-4-12中各符号的含义。(5分)

答：DK615—4—12单开道岔，600mm轨距，轨型为15kg/m，4号道岔，道岔曲线半径12m 道岔间距18mm  Z窄轨

13、布置在底板岩石中的采区上下山与区段运输平巷之间的 联系方式有哪几种？

答:石门、立眼、斜巷。

14、立井环行井底车场根据存车线与主要运输巷道的相互位置关系可分为哪三种类型？、

根据主、副井筒或空、重车线与主要运输巷道（运输大巷或石门）的相互位置关系，即相互距离及其方位不同，可将环形车场分为卧式、斜式和立式三种。

15、根据开采技术特点，煤层按厚度可划分为哪几类？

答:（1）薄煤层。地下开采时厚度1.3m以下的煤层，其中厚度小于0.8 m的常称为极薄煤层；露天开采时厚度3.5 m以下的煤层。

（2）中厚煤层。地下开采时厚度1.3 -3.5 m之间的煤层；露天开采时厚度3.5 ~ 10 m的煤层。

（3）厚煤层。地下开釆时厚度3.5 m以上的煤层，常将厚度大于8 m的称为特厚煤 层；露天开釆时厚度10 m以上的煤层。

16、“采煤方法”包括哪两部分内容，试解释各自含义？

答:壁式体系

壁式体系采煤方法又称长壁体系采煤方法，以布置长度较大的釆煤工作面为主要标志。

柱式体系

柱式体系采煤方法以布置短工作面采煤为主要标志。

17、“何谓“井底车场”？按照矿车在井底车场内的运行特点，分为哪两类？其特点如何？

答:井底车场是位于开采水平、连接井筒和井下主要运输巷道的一组巷道与兩室的总称, 长期承担开采水平的煤炭、砰石、材料、设备和人员的转运和通风任务，并满足开采水平 的排水、动力供应、通信等设备和管线布设需求。环行式井底车场。环行式井底车场的特点是空、重列车在车场内总是单向环行运行。折返式井底车场

折返式井底车场的特点是空、重列车在车场内同一巷道的两条轨道上折返运行，不另 设绕道，简化了井底车场的线路结构，节约了巷道工程量。

18、井田如何划分为阶段？阶段内又有哪几种划分方式？

答: 在井田范围内，沿井田的倾斜方向，按一定标高将井田划分为若干个走向长条带，每个长条带称为阶段。阶段内的划分方式有采区式、分段式或带区式等三种。

*19、简述无煤柱护巷理论依据、无煤柱护巷方法及适用条件。

答:沿空留巷缓倾斜及倾斜、薄及中厚煤层中 应用较多、沿空掘巷当瓦斯涌出量不大、采空区涌水量 小、煤层埋藏稳定，可以采用完全沿空掘巷方式。

20、综采放顶煤采煤法主要存在的问题？

(1)采出率问题

除了放顶煤工艺损失不可避免外，工作面初采损失、末采损失、端头损失、区段巷道

顶煤损失、护巷煤柱损失等均是长期没有很好解决的问题。

(2)煤尘问题

放顶煤工作面的煤尘浓度是分层开采时的1.-2倍以上。采煤机制媒、支架操作时架

间需煤及放煤过程均产生大量粉尘。

(3)自然发火问题

综放开采的自然发火问题严重。一些工作面因发生自燃来不及撤出设备而被迫将工作

面封闭。

(4) 瓦斯问题

放顶煤开采的采场支承压力分布、岩层运动、顶煤运移和裂欧发育等因素对瓦斯涌出

的影响及采空区瓦斯溢出、运移和聚集规律与厚煤层分层开采有很大的不同。在放顶煤工

作面后方的采空区上部，聚集部分高浓度瓦斯。随着顶煤的冒落，该部分瓦斯将涌入工作

面。

21. 井田内的划分方式有哪几种，试分别解释其含义? (6分)

划分井田时，对拜田境界线原则上应尽量取直线或折线，不取或少取曲线，以便于矿

井设计和生产管理。主要划分方法有以下几种：

（1）按地质构造特征划分。利用断层、褶曲轴、岩浆侵入带等地质构造，作为井田

的自然边界。

（2）按煤层赋存规律划分。一般将煤层构造形态和产状不同的区域，划为不同的井

田，或沿煤层倾斜方向划分为浅部井田和深部井田，尽量避免一个井田内需要采用多种巷

道布置形式和采用多种采煤方法。

（3）按煤质、煤类分布规律划分。对于煤质或煤类变化较大的煤田，为了减少同一

矿井开采多种煤炭类别，应尽量考虑利用煤质、煤类的分界线作为井田境界。

（4）按地形、地物界线划分。当地面有河流、铁路、城镇等需要留设保护煤柱时，

应尽量利用保护煤柱作为井田境界。

（5）按其他条件划分。当煤田范围内不同煤层或媒层的不同区域的瓦斯含量、地温

差别显著，对开采技术的选择有较大影响，或媒田内伴生有其他具有开采价值的有益矿

产，富集分布特征明显，均可作为确定井田境界的依据。

（6）井田境界的人为划分。当地质地形、煤层等条件允许，从有利于矿井建设、生

产的角度，采用人为划分方法确定井田境界，包括井田的走向边界和沿倾斜方向的深、浅

部边界。

*22.何为“沿空掘巷”，其理论依据是什么？(5分)

沿空留巷

工作面采煤后，沿采空区边缘维护原回采巷道作为相邻区段回采巷道的护巷方法称为

沿空留巷。 根据采煤工作面开采顺序的不同，沿空留巷时，区段平巷的布置主要有后退式

沿空留巷、前进式沿空留巷及往复式沿空留巷三种方式。 (

沿空掘巷

沿空掘巷是指沿着已采区段的采空区边缘掘进相邻区段的回采巷道，通常为相邻区段

的回风平巷。

区段“沿空留巷”的理论依据是什么?其具体方式及适用条件如何? (7分)

23.综采液压支架移架方式有哪三种？

单架依次顺序移架，分组间隔交错式，成组整体依次顺序式

24、井筒位置选择时应考虑哪些影响因素?(6分)

1）有利于井下合理开采。对井下开采有利的井筒位置应使井巷工程量、井下运输工作量、井巷维护工作量较少，通风安全条件好，煤柱损失少，有利于井下的开采部署。
2）有利于井筒掘进与维护。应使井筒通过的岩层及表土层具有较好的水文、围岩和地质条件。
3）便于布置地面工业场地的井筒。要有足够的场地；较好的工程地质和水文地质条件；供电、供水排矸方便；不受洪水灾害威胁；充分利用地形。
4）有利于按照确定的通风方式构建矿井的通风系统。

二、论述题 (60分)

1、论述煤的形成过程及形成有开采价值的煤层所必须具备的条件。

答：(1)煤的形成——由古代植物遗体演变而形成的。其形成过程可概述如下：

植物死亡堆积腐烂分解褐煤进一步变质烟煤无烟煤

(2)、形成有开采价值的煤层所必须具备的条件：

①大量生长的植物；

②温暖潮湿的气候条件；

③适于植物大面积繁殖和遗体堆积的地理环境，大面积沼泽化的自然地理条件；

④地壳运动。

只要上述四个条件在同一地区同时具备，且彼此配合好，持续时间较长，就可形成较厚煤层。

2、何谓方案比较法？阐述方案比较法的内容及步骤。

矿井开采方案设计时常用哪种方法？阐述其内容及步骤。 (15分)

对不同的方案进行技术经济分析和对比，从中选出在一定偏好准则下最优方案。这种设计方法称为方案比较法。

答：(1)内容：

  - 工程量；

  - 基本建设投资；

  - 基本建设工期；

  - 机电设备及主要材料需用量；

  - 生产经营费用；

  - 其他：矿井生产能力、煤炭采出率、巷道掘进率、机械化程度等。

(2)步骤：

① 分析地质资料，提出技术上可行的方案3～5个；

② 进行技术比较，淘汰掉一部分方案；

③ 将技术上难以取舍的方案进行经济比较；

④ 综合技术经济比较确定最优方案。

3、分析上、下山开采的优劣及其适用条件？

答：(1)煤层赋存条件：当煤层倾角小于17°以下时适于下山开采。

(2)基建方面：当阶段高度一定时，采用上、下山开采比只用上山开采水平数目少，车场、峒室等工程量及有关设备减少，因而基建投资也相应降低，每个水平的服务年限增长，有利于矿井均衡生产。

(3)生产技术方面：

| 比较项目 | 上山开采 | 下山开采 |
| --- | --- | --- |
| 运输 | 煤炭下运，能力大，能耗少，运输单价低；但煤炭有反向运输，总运费高。 | 运输单价高；但煤炭无反向运输，总运费低 |
| 排水 | 系统简单，采区内涌水可自流至阶段平巷，排水环节少，设备占用少，费用低。 | 系统复杂，需多段排水，占用设备多，排水费用高。 |
| 通风 | 进风巷和回风巷间距远，不易漏风，通风效率高，构筑物少，易于管理。 | 进风巷和回风巷间距近，易漏风，通风效率低，构筑物多，通风管理困难。 |
| 掘进 | 掘进时装岩、运输、排水等环节简单，费用低；但通风困难。 | 通风容易，其它环节相对困难。 |

综上所述，对缓倾斜煤层、煤层倾角在17°以下，瓦斯含量较低，涌水量不大时，适于上下山混合开采。

4、分析放顶煤采煤法的优点、存在问题及适用条件?

答：(1)优点：

(2)问题：

(3)适用条件：在a≤15°，M=6~10m，f=1~3的缓倾斜特厚煤层中效果最好。

5、就你所了解谈一下当前我国煤矿巷道布置改革及发展趋势。

答：当前煤矿巷道布置改革及发展趋势为：

①整个矿井向现代化、高度集中化发展，因而出现了“四个一”的布置格局；

②采区尺寸加大，工作面长度加大，减少了同时生产的采区和工作面个数；

③厚煤层采区巷道布置由原来的分层开采设岩石集中巷而发展为一次采全高(或放顶煤开采)，大大简化了巷道布置系统；

④大巷及上下山由原来布置在岩石中，逐渐又向煤层中过渡，实现无岩巷布置系统；

⑤煤巷巷道支护改革，大力发展锚杆(网)支护，逐渐取消了钢棚支护，由原来的被动支护逐渐向高预紧力的主动支护方向发展；巷道断面亦由原来的梯形而变为矩形。

6、采煤方法选择应遵循什么原则？试论述影响采煤方法选择的因素有哪些？ (14分)

遵循以下基本原则:

第一，安全生产的原则。安全是头等大事，生产必须保障安全。要充分利用现有的先进技术，对采煤进行科学的管理，保证井下安全，对于所选择的采煤方法，应仔细检查采煤工艺的各个工序和采煤系统的各生产环节，必须符合《煤矿安全规程》>的规定。

第二，经济效益原则。经济效益是评价采煤方法好坏的一个重要指标。适合同一煤矿具体条件的采煤方法有多种，但每种采煤方法的经济指标却有所是不相同，甚至是非常悬殊的。因此要确定合理的经济方案，需要保证以下几个方面的要求:采煤工作面单产高、劳动效率高、材料消耗少、煤炭质量好、保证较低的成本。第三，煤炭采出率高。充分利用煤炭资源，减少煤炭损失，提高煤炭采出率，是国家对煤矿企业的一项重要技术政策。在选择采煤方法时，要综合考虑减少煤炭损失、减少井下火灾、保持和延长采煤工作面和采区的开采期限、降低掘进率等指标。

影响因素：1地质因素

直接影响采煤方法选择的地质因素主要包括以下几个方面:

第一，煤层倾角，它是影响采煤方法的重要因素，它不仅会影响到采煤工作面的落煤方法、运煤方式等，还会影响航道的布置、通风等各种参数。第二，煤层厚度，对于不同的煤层厚度，应选择不同的开采方法，薄及中厚煤层通常为--次采全厚,厚及特厚煤层可以采用分层开采的方法，另外煤层厚度还会影响到采空区处理方法的选择。第三,煤层及围岩特征，煤层的软硬度及结构特征、围岩的稳定性等都直接影响到采煤方法的选择，并会影响到采区中的各种参数。第四，煤层的地质构造情况也是选择采煤方法的重要指标，对于条件稳定的煤层，宜选用综采，埋藏条件不稳定的，则适合使用普采，在选在采煤方法之前，应该充分的掌握开采范围内的地质构造情况。第五，煤层的含水性和自燃情况,若含水量大，在采煤之前应布置排水系统，同时根据煤的自燃性确定是否进行防火灌浆等措施，这些因素在选择采煤方法时都应予以充分的考虑，以保证安全性。

2技术水平因素

采煤方法的选择受到煤矿技术水平的限制;特别是装备水平和生产中的设备供应等条件。随着技术水平的提高,我国的采煤方法、采煤I艺也在不断的创新，例如放顶煤采煤法、一次采全厚采煤法等在最近十年内得到了广泛的应用。而随着技术的发展，必然会产生新的、高效益、高安全性的采煤方法。

3经济因素

矿井的经济效益是选择采煤方法的重要因素。现代化的采煤装备要依靠资金的投入。要根据投人与产出的关系,选择正确的采煤方法，这是矿井高效益的前提。在选择采煤方法时，还要充分考虑材料供应等因素，如材料能否就地取材，对于填充材料和假顶材料能否取材降低成本，有时也会成为选择采煤方法的重要因素。

7、分析说明煤层群上行开采技术条件及判定方法，并分析煤层群上行开采的适用条件。

开采机理： 上煤层的开采必须在下煤层开采引起的岩层移动稳定之后进行；煤层群上行式开采时层间距必须有足够的大，在此前提下当层间距较小时，下煤层宜采用无煤柱护巷；应合理布置开采边界；同时应避免先在上煤层开掘巷道。

上行开采可行性的判定方法有采动影响倍数法 、“三带”判别法、围岩平衡法、数理统计法等

①当上煤层顶板坚硬、煤质坚硬不易采出，周期来压强烈，或有冲击地压危险时； ②当上煤层含水量大，需要排除上煤层水患时； ③当上煤层有煤与瓦斯突出危险，需要开采下保护层时；采矿工程师复习资料 ④上部为劣质薄、及不稳定煤层，开采困难，长期达不到矿井设计能力，需要上下煤层或厚薄煤层搭配开采时； ⑤建筑物、水体及铁路下采煤，需要先采下层煤，后采上层煤时； ⑥开采火区或积水区下压煤，需要采用上行开采时； ⑦上煤层开采困难，投资较多，下煤层煤质优良，为适应国民经济发展的需要，需要采用上行开采时； ⑧在某些地质和技术条件下，新建矿井采用下行与上行开采相结合的方式，可减少初期巷道、工程投资及建井工期，获得显著经济效益时； ⑨复采采空区上部遗留的煤炭资源； ⑩需要解决前期浅部小井开采.后期深部大型矿井集中开采的压茬关系可以采用上行开采。

8、根据个人知识及了解，谈一下目前我国煤矿深部开采中所面临的主要问题及对策。(20分)

高应力：矿山压力显现是由矿山压力直接决定的，是深井开采中原岩应力增大和 岩体塑性增大的主要表现。随着矿井开采向深部发展，矿井逐渐出现矿压显现强烈，巷道维护困难，开采条件恶化，生产技术效果和经济效益下降等问题。在深部高应力作用下，围岩移动更剧烈，巷道变形破坏严重。

高瓦斯：矿井瓦斯（绝对）涌出量大。由瓦斯的煤层赋存 条件可知，煤层瓦斯的含量随着煤层赋存深度的增加而增加。我国煤与瓦斯突出均有随采深增加而瓦斯压力增高， 瓦斯涌出量增大的趋势。

矿井水灾：矿井在建设和生产过程中，地面水和地下水通过各种通 道涌入矿井，当矿井涌水超过正常排水能力时，就造成矿井水灾。矿井水灾（通常称为透水），是煤矿常见的主要灾害之一。一旦发生透水，不但影响矿井正常生产，而且有时还会造成人员伤亡，淹没矿井和采区，危害十分严重。

进行深部开采的一些对策

1 对深井巷道矿压基础进行研究

矿压问题是直接影响煤矿生产和安全问题的重要因素， 对它的基础理论进行研究是解决巷道工程的基本依据。只有对深部巷道围岩的变形规律有较深的认识，才能让巷道围岩的控制问题具有科学性质。

2.对深井巷道的安排和底鼓预防的研究巷道的稳定性是设计的关键问题，因为它直接影响着生产安全。针对巷道的特性，对原来浅部巷道的安排方式要进行改进，要尽量躲开应力的高峰期，对开采的程序进行优化，把动压对巷道的影响程度降到最低。

3.瓦斯防治

瓦斯防治除通常采用加大风量、提高风速外，还有开采上部或下部解放层释放瓦斯；采取抽放瓦斯措施并对瓦斯加以利用；采取煤层注水用以改变煤的物理力学性质，降低瓦 斯应力。加强地质预报工作，摸清采掘区域内的地质构造情况，探明地质构造。在瓦斯喷出可能性大的地区掘进时，可在掘进巷道的前方和两侧打钻孔，探明是否存在断层、裂隙 和构造，以便了解和掌握瓦斯的赋存情况。提前采取措施预抽瓦斯，消除突出危险。对于容易积聚瓦斯的地点应采取加强通风等有效措施，冲淡和排出瓦斯。合理布置瓦斯抽放系统，预先降低瓦斯涌出量。对于重点监测工作面，必须安排专人进行瓦斯检查，并安设瓦斯自动报警断电设备及地面监 测监控装置。

4 解决水害问题

井下水害主要包括煤层顶板水害、底板水害及老空区水害。矿井可采用 查、探、放、排、堵、截等 6 个方面的防水措施。 （1）查明矿井水源及矿区地下水化学成分，利用钻孔 电磁波透视法探查岩溶积水； （2）对含水断层或可能有水的煤岩层进行探水； （3）疏放老空水、含水层的水； （4）留设煤柱截水； （5）注浆堵水等； （6）由于地下水是宝贵的资源，如果水质好，可以采 取有效的技术措施，输送到地面加以利用。

9、下山开采应用条件

下山开采一般是与上山开采相配合，先来上山阶段，再采下山阶段。由于下山开采具有一定的优点，在如下情况时，可以采用下山开采：

（1）缓倾斜煤层的下山开采：对于倾角小于16°的缓倾斜煤层，瓦斯及涌水量不大时，采用上、下山开采是合理的选择。此时，下山开采的缺点不突出，而节约开拓工程量，增加开采水平的储量和延长水平服务年限的优点则十分突出。

（2）矿井最终水平的下山开采：当井田深部受自然条件限制，储量不多，或深部境界高不一致，设置正规的开采水平有困难或不经济时，可以在矿井的最终开采水平以下布置一部分下山采区，进行下山开采。例如，井田深部境界以斜交断层为界，在深部设置一个正规的开采永平，仅开采部分上山资源，在经济上不合理，可以考虑利用上部开采水平的井巷和设施，对该部分资源实行下山开采。

（3）过渡式下山开采：对于一些多水平开拓的矿井，当开采强度大、水平接替紧张、原有上山阶段的生产不能保证矿井产量时，可以在井筒附近布置一个或几个下山采区，安排一部分生产任务，同时利用采区下山掘进下水平的大巷、井底车场，加快下水平的开拓延深，这种下山采区是生产水平过渡的临时性措施。 待矿井正式转入下水平生产时，可以利用下水平的巷道和生产系统，将这些下山采区转为上山采区。过渡式下山开采，对开拓延深有利，但会减少下水平的可采储量，缩短下水平的服务年限。因此，使用时应慎重。

（4）地质原因的下山开采：如果矿井深部地质勘查程度低，煤层情况不清楚，或地质构造变化大，在深部设置开采水平的风险大时，可以考虑部分下山开采。此时，还可以进一步了解深部的地质、资源情况。例如，我国华东、华北地区，在煤层底板存在岩溶发育的奥陶系石灰岩或其他富含水层，不便继续延深井筒，可以采用下山开采。

10. 与立井开拓相比分析斜井开拓的优缺点及适用条件。

立井开拓有哪些优缺点？其适用于什么条件？

立井开拓的适应性强，一般不受煤层倾角、厚度、瓦斯、水文等自然条件的限制；立井井筒短，提升速度快，提升能力大，作副井特别有利；对井型特大的矿井，可采用大断面井筒，装备两套提升设备；大断面可满足大风量的要求；由于井筒短，通风阻力较小，对深井更有利。因此，当井田的地形、地质条件不利于采用平硐或斜井开拓时，都可考虑采用立井开拓。对于煤层埋藏较深，表土层厚，水文情况复杂，需要特殊施工方法或开采近水平煤层和多水平开采急倾斜煤层的矿井，一般采用立井开拓。

斜井开拓有哪些优缺点？其适用于什么条件？

斜井与立井相比，井筒掘进技术和施工设备较简单，掘进速度快，井筒装备及地面设施较简单，井底车场及硐室也较简单，因此初期投资较少，建井期较短；在多水平开采时，斜井石门工程量少，石门运输费用少，斜井延深方便，对生产的干扰少；大运量强力带式输送机的应用，增加了斜井的优越性，扩大了斜井的应用范围。

其缺点是：在自然条件相同时，斜井井筒长，围岩不稳固时井筒维护困难；采用绞车提升时，提升速度低、能力小，钢丝绳磨损严重，动力消耗大，提升费用高，井田斜长越大时，采用多段提升，转载环节多，系统复杂，占有设备及人员多；管线、电缆敷设长度大，保安煤柱损失大；对于特大型斜井，辅助运输量很大时，甚至需要增开副斜井；斜井通风路线长，断面小，通风阻力大，如不能满足通风要求时，需另开专用风井或兼作辅助提升；当表土为含水的冲积层或流沙层时，斜井井筒施工技术复杂，有时难以通过。

当井田内煤层埋藏不深，表土层不厚，水文地质简单，井筒不需要特殊方法施工的缓斜和倾斜煤层，一般可用斜井开拓。对采用串车或箕斗提升的斜井，提升不得超过两段。随着新型强力的和大倾角带式输送机的发展，大型斜井的开采深度大为增加，斜井应用更加广泛。

斜井开拓（与立井比）有哪些优缺点？

优点：（1）掘进技术和设备简单（2）掘进速度快，工期短（3）井上下设施简单。多水平总石门短。（4）井筒延伸方便。（5）造价低。（6）压煤少（7）防震好（8）安全性好（9）施工质量容易保证。

缺点：（1）井筒长，维护费高。（2）绞车提升效果差，速度低，能力较小，提升费用高。（3）管线长（4）风阻大（5）过冲积层和流沙层相当困难。（6）废矸多

11，浅谈我国煤矿巷道布置改革的发展形势。

多年来，我国采区巷道布置具有各种各样的形式，主要分单层布置采区和联合布置采区两种类型。具体选择何种布置形式，应结合煤层赋存条件和开采技术条件，在技术可行的多种布置方案中进行综合的技术经济比较以后确定。

由于多煤层共用采区上（下）山，联合布置采区比单层布置采区的准备工程量少，且采区内可适当布置较多的工作面同时生产，有利于提高采区生产能力，减少矿井同时生产采区的数目，在机械化程度及工作面单产都比较低的矿井得到了广泛应用。但是，由于现行《煤矿安全规程》对采区内同采工作面数目的限定，联合布置采区的多工作面同采的优势已不再明显，还由于联合布置采区存在岩石掘进工程量大、准备时间长、采掘接替紧张等缺点，已不能很好地适应高产高效矿井的发展需要。随着综采、综放工艺的应用和发展，采煤工作面的开采范围大幅度增加，推进度及单产有了极大的提高，促进了采区巷道布置的变革。目前，因为单层布置来区的巷道系统和生产系统简单，煤巷掘进速度快，能适应高产高效采煤工作面快速推进的要求，是采区巷道布置的主要发展方向之一。

12、大巷运输方式主要有那两种？试分析其优劣及适用条件。(10分)

答：矿车运输和胶带运输。①采用矿车运煤优点：可同时统一解决煤、歼、物料和人员的运输问题，能适应矿井两翼生产的不均衡性，且能满足井下不同煤种的煤层分来分运的要求，对巷道弯曲没有多大限制，运煤过程中产生的煤尘较少，对通风安全较为有利。另外，长距离运输没有什么困难。缺点：矿车运输是不可连续运输，井型越大，列车的调度工作越紧张，运输能力受到限制。适用条件：运距长、拐弯多、不同煤种分运等条件。②采用胶带输送机运输优点：运煤时为连续运输，运量大、效率高，易于实现自动化，对巷道坡度没有严格要求，但要求巷道直。缺点：①不能满足不同煤种分来分运要求；②对巷道直线度要求较高；③需另开一条辅助运输大巷，以解决辅助运输问题道直。适用条件：运量不大、不存在多煤种分运、巷道又比较直等条件。

13、倾斜长壁采煤法与走向长壁采煤法相比有何特点？其适用条件是什么？（15分)

优点：

① 巷道布置简单，巷道掘进及维护费低，投产快。巷道掘进工程量少15%，相应工期短。 ②运输系统简单，占用设备少，运输费用低。运输设备及辅助人员可减少30%。

③ 回采巷道沿煤掘进，易固定方向，采面可等长布置，利于生产管理。

④ 通风系统简单，风路短，风流方向转折变化少，同时使巷道交叉点和风桥等通风构筑物减少约1/3。

⑤ 对某些地质条件的适应性强，如：倾斜断层 — 可沿断面伪斜布置；  淋水 — 仰斜开采；瓦斯大 — 俯采。

⑥  技术经济效益显著采面单产增加，巷道掘进率（m/万t）降低，采出 率（%）增加，工效（t/工）提高。

缺点：

①长距离倾斜巷道，使掘进及辅运、行人困难；

②当前采掘运机械设备不完全适应倾斜长壁的要求，基本都是按走向长壁工作面的回采条件设计和制造；

③大巷装车点多，可设多分带带区，共用一个煤仓；

④有时候存在污风下行的问题 ，应注意监测；

⑤当采煤工作面煤层起伏变化大时，分带斜巷和俯斜工作面内的积水不易排出；对水文地质条件比较复杂，涌水量大的矿井，在仰斜开采时，工作面下部必须布置泄水巷和排水设施。

适用条件：

1）主要适用于倾角小于12度的煤层；

2）采取一定技术措施，可适用于12-17度的煤层；

3）对于倾斜或斜交断层比较发育的煤层，可采用倾斜长壁采煤法或伪倾斜长壁采煤法。

4）不同采深、围岩特性、沼气涌出量及水涌出量均可采用倾斜长壁开采；

5）据不同倾角，同一矿井亦可采用倾斜长壁和走向长壁配合开采。

14、柱式开采体系与壁式开采体系相比其主要特点是什么？

柱式体系采煤方法与壁式体系采煤方法相比，柱式体系采煤方法有以下优点:
(1)由于采用相同设备开
采煤房和回收煤柱，掘进即是采煤，设备投资少，建设期短，出煤快。
(2)回采工艺比较简单。开采煤房时，采场矿山压力显现不强烈，工作面支护较简单，一般无采空区处理工序，仅在回收煤柱时需要处理采空区。
(3)采掘、运输等设备般具有自移式胶轮或履带行走装置，运转灵活，移动、搬迁快，适应煤层变化的能力强，容易回采不规则的边角煤。
柱式体系采煤方法的主要缺点有:
(1)由于煤房、煤柱的尺寸较小，数量多，采煤工作面的布置长度和推进长度较小，生产规模较小。
(2)进、回风巷并列布置，通风建(构)筑物多，漏风大，通风条件差，通风管理困难，可能出现多头串联通风。
(3)煤炭采出率低，一般为50%~60%;回收煤柱时，可提高到70%~75%。
(4)对于倾角大、厚度大以及顶板稳定性差的煤层或近距离煤层群，该类采煤方法
的适应性差。

柱式体系采煤方法主要应用于近水平薄及中厚煤层，并要求顶板中等稳定或稳定，煤层瓦斯含量低，开采深度小。由于采用同一类机械设备开采煤房和回收煤柱，采掘合，采掘过程灵活，该类采煤方法被美国、澳大利亚、加拿大、印度、南非等国家广泛采用。

15、在井田开拓设计时，必须考虑和解决哪几方面的技术问题? (15分)

- 矿井设计生产能力及设计服务年限。

- 井田内阶段划分、开采水平设置、采(盘、带)区划分，包括确定阶段垂高 (斜长)、阶段数目、开釆水平数目、开采水平设置标高及开釆水平的开釆范围等。

- 井筒(硐)及地面工业广场位置的选择。

- 井筒(硐)形式、数目、功能、装备、断面、支护及井筒(硐)之间的联系

- 井底车场形式、线路、硐室及通过能力。

- 运输大巷和回风大巷数目、功能、位置、断面、装备及支护。

- 井底车场与大巷、大巷与采(盘、带)区巷道的联系方式。

- 煤层之间、采(盘、带)区之间的开釆顺序、采掘接替及配釆关系。

- 矿井提升、运输、通风、排水及动力供应等生产系统配置。

- 矿井开拓延深方案，包括水平延深方式选择、延深水平与现有生产水平接替过渡时期的提升、运输、通风、排水等系统协调关系。

- 矿井技术改造和扩建方案等。

16、阶段大巷主要运输方式有哪几种?各自的特点及适用条件是什么? (15分)

阶段大巷的运输方式主要有轨道运输和胶带输送机运输两种

轨道运输时，大巷断面由电机车和矿车尺寸决定。它对巷道坡度要求较高，不允许有大的起伏，但对巷道平面弯度限制不大，只要弯道曲率半径能满足电机车和运行要求即可。

胶带运输时，巷道断面一般比轨道运输要小。但为了机器检修，必须另开一条轨道巷与其并行。有时可将轨道与输送机布置在一条巷道内（称为机轨合一），但巷道断面要增加。

就目前技术条件，胶带运输一般用于井田走向长度短，煤层开发强度大的大型矿井。否则，采用轨道运输更为合理和经济。

17、智能开采是煤矿未来发展趋势，谈谈智能化对煤炭开采的影响。(20分)

1)智能化开采 1．0:以“可视化远程干预”为特点，这一阶段攻克了可视化远程采煤等技术难题，提出了“自动控制 + 远程干预”的智能开采模式，以采煤机记忆截割、液压支架自动跟机及可视化远程监控为基础，以生产系统智能化控制软件为核心，实现在地面(巷道)综合监控中心对综采设备的智能监测与集中控制，确保工作面割煤、推移刮板输送机、移架、运输、灭尘等智能化运行，达到工作面连续、安全、高效开采。

2)智能化开采 2．0:以工作面自动找直为特点，这一阶段，采用引进的 LASC 技术研发了设备运行轨迹检测技术，以此为基础，可实现综采工作面直线度的有效控制，为综采工作面的连续顺利推进创造条件，随着控制精度的提高，依托惯导特性的采煤机具有更高的控制精度，可在复杂条件下实现工作面自动化生产模式常态化运行。

3)智能化开采 3．0:以透明工作面为特点，这一阶段通过精准地质信息的应用，实现地球物理数据和综采工作面回采数据的自动采集、处理和解释，建立精准四维动态地质，基于透明工作面，综采工作面所有运行设备全息信息展示于一张图上，综采工作面智能开采系统具备自动分析优化回采方案，具备根据相关信息动态调整综采工作面产量能力。

4)智能化开采 4．0:全智能自适应开采阶段，这一阶段各项技术提升至全新的水平，通过感知技术形成对环境、装备状态的全面认知，通过系统集成控制技术达成对执行装备的操控。基于透明工作面条件下的智能化开采大数据，通过不断进行深度学习，形成“感知 － 分析 － 决策 － 控制”全智能化开采策略，采用机器视觉、多源信息融合与三维物理仿真等技术对所采集数据进行智能分析，使系统能够自主认知并理解工作面环境与装备的实际状态，在此基础之上通过煤机滚筒自适应调高、直线度控制与上窜下滑控制等智能决策控制技术进行开采决策与执行控制，从而实现真正的智能化开采

、计算题 (10分)

1、某采煤工作面开采煤层厚3m，工作面斜长200m，年推进度1000m，煤的容重1.35t/m3，试计算该采煤工作面的年产量。(4分)

2、某上山采区采用煤层上山，共分四个区段, 每个区段斜长 L (km), 每区段运出煤量Q (t), 上山运输单价为 C 元/(t·km)，求采区上山的总运费 Y 为多少元? (6分)

元

3、某采煤工作面开采煤层厚4m，工作面斜长200m，年推进度1000m，煤的容重1.35t/m3，试计算该采煤工作面的年产量。                      (6分)

4、某上山采区采用煤层上山，共分五个区段, 每个区段斜长 L (km), 每区段运出煤量Q (t), 上山运输单价为 C 元/(t·km)，求采区上山的总运费 Y 为多少元?     (6分)

元

4、根据以下开采技术条件计算采煤工作面的设计年产量：某采煤工作面 采高 3.4m，工作面斜长 200m，采用“三八”作业制，“两采一准”，每 班 3 刀煤，采煤机滚筒截深 0.8m，煤的容重 1.35t/m3。 (10 分

5、某机采工作面开采煤层厚 4m，工作面斜长 200m，采用“四六”作 业制，“三采一准”，每班 2 刀煤，采煤机滚筒截深 0.8m，煤的 容重 1.3t/m3，试计算采煤工作面年产量。 (12 分)

6、某上山采区采用煤层上山，共分四个区段, 每个区段斜长 L 公里, 每区段运出煤量 a 吨, 上山运输单价为 C 元/(t·km)，求采完本采 区时上山的总运费 Y 为多少元? (6 分)

7、某矿 2016 年巷道掘进总进尺 20000m，矿井年产量 450 万 t，工程 出煤 50 万 t，试计算该矿井巷道掘进率。 (6 分)

四、作图题

1、绘图说明高档普采工作面“见四回一”顶板管理方式的最大控顶距 和最小控顶距剖面图。 (12分)

2、绘图说明阶段运输大巷布置方式有哪三种？ (12分)

3、绘图说明：开采水平大巷的三种布置方式

4、根据装车站地点的不同，采区下部车场分为哪几种类型，试绘图说明。(10分)